- 山西税务2024年省局安全防护设备更新及替换项目

- 采购需求

- 2024年9月

- 项目背景

山西省税务局作为全省税务系统的核心业务处理中心，其网络安全状况是否可控、稳定，对业务系统的正常运行起着至关重要的作用，根据税务总局相关文件要求， 需加强网络安全保障体系建设，强化安全风险应对能力。防火墙作为安全保障体系中重要的组成部分，其运行的稳定性对信息系统起到非常重要的作用。现在用部分防火墙使用年限已达到7年以上，厂商无法提供软件版本升级和规则库升级及设备续保服务，且设备性能已无法满足现有业务应用需求，需及时更换。同时，为落实税务总局关于税务信息化供应链安全管理工作要求，切实强化税务信息化供应链安全管理，严格落实最小化权限管理要求，通过特权账号管理与安全访问系统解决数据库弱口令、违规使用跳板机、越权访问、运维数据明文传输等问题。另外，为进一步提升攻防演练期间的网络安全保障工作，确保攻防工作“零失分”，需对第三方组件开展安全风险分析和合规性分析以及防火墙高危策略的梳理，及时发现潜在第三方组件安全漏洞和高危、无效的防火墙策略，有效降低攻防演练期间的安全风险，确保税务信息系统安全稳定运行。

- 项目目标

通过省局安全防护设备更新及替换项目，进一步完善我局安全防护体系，满足业务系统新的安全需求，发现并抵御互联网新型攻击，避免网络安全事件的发生，为业务系统持续运行提供可靠的运行环境，保证业务系统的安全性和稳定性。

- 项目内容

为保证省局应用系统的正常稳定运行，更换已老化无法续保的设备，切实强化税务信息化供应链安全管理，严格落实权限管理、数据安全管理，降低应用系统安全风险。本项目采购防火墙12台、特权账号管理与安全访问系统2台、堡垒机升级改造2台、供应链安全平台1套、防火墙策略管理系统1套。

- 项目产品需求

根据我局应用系统安全建设和保障工作要求，以及商用密码应用安全性评估的相关要求，计划采购防火墙、特权账号管理与安全访问系统、堡垒机升级改造、供应链安全平台及防火墙策略管理系统，每类产品采购范围、数量和具体参数及功能详见下表。

标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)、标注“▲”符号的条款为重要指标，其他未标注条款为一般指标。产品需求中“性能参数”要求的“提供相关证明”，包括但不限于：产品相关技术资料、技术参数、功能截图、相应型号的产品检测报告、产品资质证书等；产品需求中所有“功能参数”需提供完整功能使用授权及特征库升级，其中，标注有“★”“▲”符号的需按要求提供功能截图证明或相关证书。

| 序号 | 设备或系统名称及数量 | 参数类型 | 具体参数及功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙一 （10台） | 性能参数 | - ★网络层吞吐量≥60Gbps；（提供相关证明） - 应用层吞吐量≥30Gbps； - ★最大并发连接数≥1800万；（提供相关证明） - 新建连接数≥40万； - 千兆电口≥4个； - 千兆光口≥4个（含模块）； - 万兆光口≥6个（含模块）； - 部署方式：支持主主模式和主备模式； - 管理方式：支持带外管理，管理网络和业务网络相互隔离； - 冗余电源（≥2个交流电源）； - ★提供5年质保服务。 |
|  |  | 功能参数 | - ★支持路由交换、链路聚合、IP/MAC绑定、链路状态检测、地址转换、IPv4/IPv6访问控制、流量控制等能力（提供功能截图证明）； - ★支持IPV4/IPV6访问控制；支持策略命中、冗余、冲突、包含检查等查询功能；支持针对策略名、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行查询（提供功能截图证明）； - ▲具备基于IPV4/IPV6的入侵防御、DDOS防御、病毒过滤、URL过滤、DNS安全等能力（提供功能截图证明）； - 具备连接控制和监控，可对源/目的地址制定连接限制策略， 包含URL过滤、并发连接、新建连接等限制条件； - 具备IPV4/IPV6黑名单功能。支持地址封禁，可设置多个对象条件，如IP地址范围等，实现对特定报文进行快速过滤，支持API接口下发黑名单； - 具备完善的审计数据查询能力，可对对安全策略修改的时间、变更账号、变更类型进行统一审计和管理，便于策略的运维与管理； - 具备数据报文流量统计能力，包括IP地址流量排名、上行流量、下行流量、新建会话数、当前会话数以及流速。 |
| 2 | 防火墙二 （2台） | 性能参数 | - ★网络层吞吐量≥60Gbps（提供相关证明）； - 应用层吞吐量≥30Gbps； - ★最大并发连接数≥1800万（提供相关证明）； - 新建连接数≥40万； - 千兆电口≥4个； - 千兆光口≥4个（含模块）； - 万兆光口≥6个（含模块）； - 部署方式：支持主主模式和主备模式； - 管理方式：支持带外管理，管理网络和业务网络相互隔离； - 冗余电源（≥2个交流电源）； - ★提供5年质保服务。 |
|  |  | 功能参数 | - ★支持路由交换、链路聚合、IP/MAC绑定、链路状态检测、地址转换、IPv4/IPv6访问控制、流量控制等能力（提供功能截图证明）； - ★支持IPV4/IPV6访问控制；支持策略命中、冗余、冲突、包含检查等查询功能；支持针对策略名、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行查询（提供功能截图证明）； - ▲具备基于IPV4/IPV6的入侵防御、DDOS防御、病毒过滤、URL过滤、DNS安全等能力（提供功能截图证明）； - 具备连接控制和监控，可对源/目的地址制定连接限制策略， 包含URL过滤、并发连接、新建连接等限制条件； - 具备IPV4/IPV6黑名单功能。支持地址封禁，可设置多个对象条件，如IP地址范围等，实现对特定报文进行快速过滤，支持API接口下发黑名单； - 具备完善的审计数据查询能力，可对对安全策略修改的时间、变更账号、变更类型进行统一审计和管理，便于策略的运维与管理； - 具备数据报文流量统计能力，包括IP地址流量排名、上行流量、下行流量、新建会话数、当前会话数以及流速； - 具备X-Forworded-For字段检测能力，对基于情报或行为检测到的非法源IP进行日志记录和联动封锁； - 具备云端主动探测技术发现未知威胁能力，通过云端安全中心将威胁情报及时同步到本地，快速发现内网的挖矿、黑客工具、恶意URL等未知威胁，并实时拦截； - 具备通过云端安全中心对数据流量日志进行分析、事件聚合、综合研判的能力，对已判定为外部攻击IP、外联的恶意域名，自动实时拦截。 |
| 3 | 特权账号管理与安全访问系统(2台） | 性能参数 | - ★支持管理设备资产数≥1000个（提供相关证明）； - ▲数据库应用并发连接数≥150个（提供相关证明）； - 支持字符并发连接数≥2500个； - CPU≥64核; - 内存≥128G; - 支持RAID 1或RAID 5后存储容量≥16T； - 国密动态令牌总数量150个； - 千兆电口数量≥4个； - 千兆光口数量≥2个（含模块）； - 万兆光口数量≥2个（含模块）； - 部署方式：支持主主模式和主备模式； - 冗余电源（≥2个交流电源）； - ★提供5年质保服务。 |
|  |  | 功能参数 | - 支持管理员创建用户账号以及通过标准API接口与第三方平台（如自动化运维平台）对接，完成用户账号、资产、授权的增删改查； - ★支持的数据库：ORACLE、MYSQL、SQLSERVER、DB2、SYSBASE、INFORMIX、KINGBASE、Postgresql、DM、TDsql、Oceanbase等类型等（提供功能截图证明）； - ▲支持账号的分级分权管理，数据库管理账号可通过流程工单向对用户账号设置数据库系统的操作权限以及行为审计等（提供功能截图证明）； - 支持通过单点登录调用多种产品内置客户端工具：PLSQL、SQLPlus、TOAD、SQLdeveloper、Heidisql、Dbevaer、navicat、DM、Kingbase、Oceanbase等； - 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、rlogin、X11等； - ▲具备用户账号连接数据库时的访问控制，可根据客户端IP地址、目标数据库IP地址、目标数据库端口、数据库账号名称、数据库实例名等自定义访问控制策略以及生效时间周期（提供功能截图证明）； - ▲具备数据库表权限的访问控制，可通过特权账号管理与安全访问系统重新定义数据库表的增删查改权限，无需在数据库服务器上调整（提供功能截图证明）； - 具备数据库行为控制的能力，根据客户端IP地址、数据库账号、命令关键字自定义告警和阻断策略，实现阻断会话和告警的管控能力； - 具备以会话为单位详细的记录了数据库的操作过程。包含精确的时间点、客户端地址、客户端端口、客户端主机名、客户端用户名、数据库类型、目标地址、目标端口、客户端程序、数据库账号以及完整的操作过程； - 具备WEB页面方式回放完整会话，并提供日志检索功能，可通过开始时间、结束时间、登录地址、目标地址、目标账号等筛选条件进行查询； - 支持使用基于国密算法的动态令牌、对特权账号管理与安全访问系统的登录实行双因素认证，国密动态令牌需提供国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》； - ▲支持使用国密算法建立浏览器到特权账号管理与安全访问系统之间的国密HTTPS通道，以保证数据传输机密性和完整性（提供相关截图证明）； - 支持B/S架构对特权账号管理与安全访问系统运维管理，至少支持使用IE、谷歌、火狐等浏览器Web页面进行运维； - 支持UOS /麒麟等国产操作系统登录特权账号管理与安全访问系统并进行管理及运维操作。 |
| 4 | 堡垒机升级改造（2台） | 性能参数 | - 国密改造过程中，不得降低原堡垒机各项性能； - 国密完成后，采取的数据加密方式需与原堡垒机兼容； - 堡垒机国密动态令牌总数量150个； - ★提供5年质保服务。 |
|  |  | 功能参数 | - 支持使用基于国密算法的动态令牌对堡垒机的登录实行双因素认证，国密动态令牌需提供国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》； - 支持使用国密算法建立浏览器到堡垒机之间的国密HTTPS通道，以保证数据传输机密性和完整性（提供相关截图证明）； - 支持采用国密加密算法进行核心敏感数据进行加密存储，且支持使用软件/硬件方式加密，以保证重要数据在系统内存储的机密性和完整性； - 支持使用国密算法对堡垒机操作日志进行完整性校验计算，防止日志被篡改，保证操作行为的可信； - 改造后的堡垒机满足商用密码应用安全性评估标准及要求。 |
| 5 | 供应链安全平台（1套） | 性能参数 | - 应用系统服务器agent授权200个，agent支持的操作系统包括Windows（2008、2008R2、2012、2012R2、2016、2019等）、Linux（RedHat5、6、7、8 ，CentOS5、6、7、8等）、Unix（AIX5、6、7等）、国产操作系统（麒麟、统信、红旗等）； - ★开源组件检索库信息收录≥4000万条（提供相关证明）； - ▲开源漏洞检索库信息收录≥25万（提供相关证明）； - 开源许可检索库信息收录≥1800条； - 代码文件平均分析速度≥20000行/分钟； - 并发检测任务≥5个； - CPU≥64核; - 内存≥256G； - 支持RAID 1或RAID 5后存储容量≥10T; - 千兆电口≥4个； - 千兆光口≥4个（含模块）； - 万兆光口≥4个（含模块）； - ★提供3年质保服务。 |
|  |  | 功能参数 | - 支持应用系统在线运行时开源组件的安全检测以及上传源代码导入平台安全检测两种方式； - 支持对引入的组件进行安全漏洞检查和许可检查的能力，漏洞来源包括CVE、CNNVD、CNVD、CWE等，许可协议包括常规GPL、Apache、BSD、MIT等许可； - 支持通过上传源代码及特征文件的方式，对应用包代码中存在引入的开源代码文件进行溯源和合规分析，审查碎片化引入开源组件代码的风险； - ★支持多种主流编程语言的开源组件识别和许可检测，包括以下开发语言：Java、Js、Python，PHP、.NET，GO，Ruby，Swift，Objective-c、Erlang、Groovy、Scala、Perl、R、RUST、Clojure、Kotlin，Lua等（提供功能截图证明）； - ▲支持常用的依赖包管理器的开源组件检测，包括以下包管理器类型：maven、gradle、npm、pnpm、yarn、yarn2、pypi、、pipdeptree、pipreqs、composer、conan、clib、bazel、vcpkg、cmake、readelf/ldd、nuget、go mod、go dep、vendor、rubygems、Bundle、leiningen、clj、cpanm/cpan、rebar3、CocoaPods、R、cargo、rpm、apk、dpk、apt等（提供功能截图证明）； - ▲支持本地上传源码包格式进行开源组件识别和许可检测，文件类型包含以下类型：支持源码包格式类型zip、rar、tar、gz、tar.gz、tgz、7z、bz2、lzma、 tbz2、lz4、xar、arj、cpio。支持自定义特征文件类型json、execl（提供功能截图证明）； - 具备对源代码敏感信息的分析，包括但不限于：敏感URL、敏感IP、敏感邮箱、用户名、密码、身份证号、银行卡号； - 具备Windows、Linux、MacOS/IOS、Android系统的类型检测能力，包括，如MSI、EXE、CAB、DEB、RPM、IPA、PKG、DMG、Android Sparse Filesystem、APK； - 具备以HTTP、HTTPS、SSH方式拉取代码仓库（Gitlab、Gitee、GitHub、SVN等），可进行单个仓库检测和批量仓库任务创建和分析，同时可以对归档状态的代码仓库进行拉取和开源组件识别和安全及合规检测； - 具备人工自定义生成报告模板和导出指定模板下的报告内容，可以根据依赖等级、引入方式、扫描层级、作用域、风险等级、报告字段等多种方式进行自定义生成报告内容； - 具备在线应用开源组件分布情况统计与展示，包括漏洞分布，应用组件许可风险合规，开源组件等； - 具备应用组件漏洞分布态势功能，包括组件漏洞利用难度，组件漏洞热词，趋势分析等。 |
| 6 | 防火墙策略管理系统（1套） | 性能参数 | - 防火墙设备节点授权150个； - ★最大并发任务≥3000个；（提供相关证明） - ▲被管理设备的策略路径查询响应时间≤5s；（提供相关证明） - 单组源到目的的访问控制开通时效≤30s； - CPU≥128核; - 内存≥256G； - 支持RAID 1或RAID 5后存储容量≥10T; - 千兆电口≥4个； - 千兆光口≥4个（含模块）； - 万兆光口≥4个（含模块） - ★提供5年质保服务。 |
|  |  | 功能参数 | - ★防火墙安全策略数据支持手工导入配置和自动采集的能力，自动采集支持API、SSH等多种方式进行设备的配置采集和解析（提供功能截图证明）； - ▲支持通过SSH等方式管理的能力，实现策略的下发、封堵等，策略下发之前对添加的策略进行冲突、优化、合规性检查，支持立即下发和定时下发以及支持策略开通验证等（提供功能截图证明）； - 支持自动生成全网逻辑拓扑图，支持网络中防火墙、路由器、交换机、负载均衡等设备的策略数据自动采集和分析，实现逻辑拓扑、网络访问路径的可视化； - 具备策略梳理能力。支持对原始日志数据进行时间、源接口与地址、目的接口与地址等维度过滤后再进行梳理分析，支持梳理结果下载导出Excel，支持通过防火墙策略日志（或会话日志）历史数据分析，自动梳理出防火墙安全策略配置建议，并支持按源地址、目的地址分别进行合并汇聚梳理； - ▲具备策略收敛能力。基于防火墙策略日志分析，提供安全策略的历史命中次数统计和分析功能，并支持源地址、目的地址、目的端口等维度对安全策略利用率进行分析，实现对ANY、宽松策略的逐步收敛和缩紧（提供功能截图证明）； - 具备策略路径的可视化能力。实现基于源地址、目的地址、常用协议、端口等条件过滤的安全路径和数据流查询与展示，能够实现对源到目的多条网络路径可视化； - 具备对安全策略进行优化检查的能力，检查类型包括：隐藏策略、冗余策略、可合并策略、空策略、过期策略、即将过期策略、域外地址策略、空对象、未被引用的对象、重复地址对象等，提供处置建议，优化策略规则； - 具备策略封堵能力。根据用户的场景化的需要，能够针对一批防火墙设备进行策略批量封堵与开通，IP地址格式支持IPV4和IPV6两种格式； - 具备场景管理能力。根据场景需要，系统能够对设备进行分组管理，并对场景内的设备进行统一操作； - 具备定时采集防火墙配置的能力，保存不同版本的配置文件，不同版本的配置文件可对比策略的变更，包括策略中的地址对象、服务端口的增删改，配置文件保存时间不少于6个月； - 具备日志审计功能，系统能够审计管理员的操作行为包括登录客户端IP、操作内容、操作时间； - 具备自定义组织报表功能，内容包括策略列表、策略查询、策略检查、策略监控等。 |

- 项目实施期

本项目实施期预计为90天，自合同签订之日起。

- 项目总体要求

## 项目管理要求

投标人投标时需提供项目管理方案，需对项目进行规范化管理，至少包括项目计划管理、项目进度管理、项目配置管理、项目质量管理、项目风险管理、项目沟通管理等内容。

投标人须指定一名项目经理负责项目实施工作，包括人力资源调度、服务实施、总体计划，以及与项目有关的协调和项目调度等工作。

投标人须指定1名技术负责人，负责本项目实施全过程的技术决策、技术指导等工作。

## 投标人要求

投标人具备安全服务、应急处理服务等能力，拥有信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、质量管理体系认证以及信息安全集成服务资质认证或信息安全应急处理服务资质认证的证书优先，满足项目实施过程对质量、安全及应急的要求。投标人应具备完善的安全服务体系，运用先进的信息技术管理方法，提升本项目的服务工作质量，保证项目顺利开展。

## 实施人员要求

针对本项目投标人根据具体情况提供稳定的技术实施团队，实施团队需要配备1名项目经理、1名技术负责人和不少于6名技术实施人员，且均为本单位正式员工，需提供缴纳社会保险证明。

- 项目经理具有较强的沟通、管理及协调能力，3年以上同类型项目管理经验，负责本项目的实施、交付和售后服务等全过程，包括但不限于：协调资源并组织项目人员按照实施方案开展工作；组织整理、归档项目的各类文档和方案，并按要求移交项目产出物；组织完成用户培训、技术支持、应急保障等项目管理工作。具备信息系统项目管理师（计算机技术与软件专业技术资格）证书，拥有注册信息安全专业人员（CISP）证书优先。

- 技术负责人须具备3年以上信息化项目实施经验、技术管理经验，有良好沟通能力、表达能力和技术能力。负责本项目整体规划，制定技术方案。具备系统集成项目管理工程师证书，拥有网络工程师证书或信息安全工程师证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书优先。

- 参加本项目实施人员不少于6人，负责本项目的的技术实施工作，具有2年以上网络安全或信息系统集成实施工作经验，拥有系统集成项目管理工程师证书或网络工程师证书或信息安全工程师证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书优先。

- 参加本项目实施的所有人员须具备高度的信息安全与保密意识，在项目实施过程中遵守采购人的相关规章制度，并签订保密承诺书。

## 集成要求

- 投标人应充分了解采购人的网络运行环境，不同类型的设备和系统根据采购人要求制定详细的集成实施方案，并提供本项目实施所需的所有配件和辅料（包括但不限于光模块、光纤线、网线等）；

- 投标人应该充分了解本项目涉及的设备集成内容，并提前做好与相关厂商的协调，必须确保能够顺利完成全部集成内容，同时符合采购人的管理和技术要求；

- 中标人应安排原厂技术工程师完成对本项目的实施工作，包括但不限于设备的上架、安装、调试运行等工作，确保所提供所有设备处于最佳运行状态；

- 中标人应保证所提供设备及系统必须是原厂全新产品，并提供质保及售后服务（质保时间详见项目产品需求）。

## 实施要求

- 我局作为全省的数据处理中心，项目实施过程中，必须保证业务的正常稳定运行，如在实施过程中，给采购人造成经济损失的，由中标人全部承担，造成严重经济损失的，将承担法律责任；

- 本项目要求在合同签订30个工作日内完成全部设备的到货、现场安装、现场调试，并提供必要的辅材；

- 提供原厂的设备安装、上电、测试、初始化、配置规划等服务，需满足采购人环境的实际需求；

- 投标人投标时需编写完整的项目集成实施方案，包括设备到货安装、调试，说明项目的实施计划、实施过程及流程、质量控制措施、项目保障措施、项目完成后交付的成果文档以及其它认为需要说明的内容。

## 售后服务要求

投标人在投标时需提供完整的售后服务方案，方案内容应包括但不限于技术支持响应、保修期内服务、故障事件响应、设备和系统技术支持等内容。项目实施完成并通过集成验收后，需继续提供项目整体的质保与售后服务（质保时间详见项目产品需求）。具体售后服务要求如下：

- 技术支持服务

投标人应以现场及远程等方式为采购人提供技术支持服务。

- 现场服务：本项目服务实际执行期间，投标人需安排原厂工程师每季度对所投安全设备或系统进行巡检1次，特殊或者重大节日期间，每天巡检频率为2次，巡检结果以报告的形式提交采购人审核。攻防演练期间（服务时间），每类安全设备根据采购人实际需求，提供1名原厂技术工程师负责设备的稳定运行。

- 远程服务：服务期间，投标人为采购人提供包括网络、电话在内的7×24小时远程技术支撑。

- 其他服务：

- 中标人根据采购人的需求，质保期间，对设备进行安装、迁移、配置、优化，对系统打补丁、升级，保证采购人的扩展需求；

- 中标人根据采购人的需求，质保期间，每季度安排专人配合完成新采购防火墙策略的梳理工作，提出相应意见及建议，进一步优化防火墙策略；

- 中标人根据采购人的需求，质保期间，每季度安排专人分析特权账号管理与安全访问系统中用户账号的使用情况，提出相应意见及建议，协助采购人完成相应的风险排查和整改工作；

- 中标人根据采购人的需求，质保期间，安排专人每季度对供应链安全平台特征库和漏洞进行升级，并分析供应链检测报告，提出相应意见及建议，协助采购人完成相应的风险排查和整改工作；

- 中标人根据采购人的需求，质保期间，每季度安排专人对防火墙策略系统中的报表进行分析，提出相应的意见及建议，协助完成策略的梳理工作，最终实现策略的有效收敛。

- 硬件故障维修服务

当项目设备清单中的防火墙、特权账号管理与安全访问系统、堡垒机升级改造、供应链安全平台、防火墙策略管理系统的软硬件发生故障时，涉及到设备维修或更换的，项目质保期限内，供应商应提供免费配件及上门维修服务，短时间内无法恢复正常状态，应提供本地具有同品牌、同型号和相同性能的备品、备件，按照采购人的要求在规定的时间内（4小时内）完成更换，恢复设备正常，相关费用全部包含在投标总价中。

- 软件升级服务

投标人应按照采购人要求定期提供维保设备的系统软件版本、特征库等版本升级服务，确保维保设备软件版本和特征库升级至最新。采购人在进行业务系统调整或调整设备运行环境时，应协助采购人研究制定技术方案，并提供相关的技术服务。主要包括：设备管理软件版本升级、设备 license 文件更新、设备系统版本和特征库等版本升级、设备配置文件备份、修改、恢复及优化和其他与设备相关的软件操作等。

- 应急保障服务

提供 7×24 小时热线电话技术支持、故障报修服务。中标人应在接到采购人报修电话后，立即进行电话支持。如不能远程解决，应在 30分钟内安排合格的技术人员抵达采购人现场，进行现场技术支持服务，如无法在规定时间内完成故障处置时，应重新安排技术专家进行处理，保障业务系统的正常运行。

- 备品备件服务

本项目设备备品备件清单表中配件必须在收到采购人通知后 1小时内送达维修现场。若在 1 小时内不能送达或不能确保 4 小时内修复则需提供相同性能备机更换故障设备。投标人需准备主要设备备机，至少包括防火墙、特权账号管理与安全访问系统，并确保收到采购人通知后在规定时间内送达维修现场。

- 培训服务

中标人应派专业技术人员对采购人的技术人员免费进行使用操作、维护等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能独立使用和维护。

中标人根据采购人的需求，供应链安全平台质保期间（质保时间详见项目产品需求），每年根据税务总局供应链相关要求，开展一次供应链安全培训，培训内容根据采购人需求制定。

- 项目验收要求

投标人在投标时需提供针对本项目所投内容完整、可行的验收方案。方案案内容应包括但不限于验收计划、验收流程、验收结果等内容。项目整体完工并通过集成验收后，需继续提供项目整体的质保与售后服务（质保时间详见项目产品需求）。质保范围包括设备、材料质量和施工质量等。

## 到货验收

在合同软硬件产品到达采购人指定的地点后，供应商与采购人共同开箱验收，中标人保证所提供设备必须是原厂全新产品。依据标书要求对全部产品的型号、规格、 数量、外形、包装及资料、文件进行验收（不包括产品配置）。当出现损坏、数量不全或产品不符等任何问题时，由中标人负责全部解决。

## 集成验收

完成全部软、硬件安装、网络配置调试及系统稳定运行1个月后，中标人提供验收测试计划，按采购人要求对设备进行现场验收测试，对硬件技术指标和系统总体性能进行验收并签署最终验收文件。

## 质保验收

质保验收主要对项目在质保期的各项服务进行验收。质保期满后，中标人提出验收申请，由采购人按照质保相关验收流程完成项目的质保验收。

- 保密要求

按照采购人要求，在服务开始前，中标人必须签订单位及个人《保密协议》，承诺书主要包括网络安全管理和相关保密要求，未经采购人技术部门和业务部门许可，不得私自对外泄露系统数据，因中标人导致采购人安全问题和数据泄密的需中标人承担法律责任。

- 供应链安全管理要求

- 中标人应在合同规定的期限或采购人同意延长的期限内提供货物及服务。

- 中标人应保证所供货物或服务，完全符合或高于合同要求的质量及服务要求。

- 中标人应提供完整的售后服务，服务内容应包括但不限于技术支持响应、保修期内服务、故障事件响应、设备和系统技术支持等。

- 中标人提供的货物或服务不符合合同要求的，或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由投标人承担。若以上原因导致或引起采购人及第三方利益受到损害的，全部赔偿责任均应由投标人承担。

- 中标人未能在合同规定的期限或采购人同意延长的期限内提供货物及服务，采购人有权解除本合同并要求投标人退还采购人已支付的全部款项，投标人应按照合同总价款的1%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

- 中标人要严格遵守国家网络安全政策法规和采购人各项网络安全规章制度，中标人要签订网络安全承诺书，中标人人员要向采购人提交个人网络安全承诺书及无犯罪记录证明。

- 中标人要建立网络安全负责人制度，并配备一名具备独立决策能力并保持相对稳定的负责人，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

- 中标人在项目实施前，需对项目参与人员开展网络和数据安全法律法规、税务系统网络和数据安全相关规定要求、安全技能、保密常识等方面的教育培训并考核合格。

- 中标人发生可能影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等，要及时向采购人汇报。

- 中标人提供的项目所涉软、硬件产品及服务的管理，产品及服务必须满足国家认可的网络安全规范和认证要求。

- 中标人人员开展工作所需的各类账户，须向采购人提前申请，获得批准后方能使用。中标人未经采购人同意不得擅自访问、修改或删除税费数据，不得私自截留涉税相关数据，不得变更用途、用法，不得公开、转让或向第三方提供。

- 中标人未经授权不得允许访问、维护、维修基础设施，运维期间不得携带个人电脑、U盘、未授权软件安装包等工具，不得向第三方提供基础设施场地设计图、设备部署图等有关信息。

- 中标人发现的网络安全漏洞、缺陷、数据泄露或其他重大网络安全风险，要求其及时向采购人报告，不得公开或向第三方提供。中标人要定期检查所使用产品及第三方组件，存在高危漏洞的应及时通过限制访问、更新补丁、版本升级、设备防护等措施进行加固处置；对于停止维护的产品及第三方组件，应评估是否存在高危漏洞，如存在无法修复的高危漏洞， 应考虑升级版本或更换产品及第三方组件。

- 中标人对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度要求，组织对中标人进行失信行为认定，并采取相应的处置措施。